Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СКФУ)

ЗАПРОС №32-КП от «20» апреля 2026 г.

о предоставлении ценовой информации

Информируем Вас о том, что ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» планирует приобретение Вакуумной печи для спекания крупногабаритных керамических изделий. Размеры рабочего пространства зоны нагрева Вакуумной печи должны позволять свободно размещать в ней тигель следующих размеров (Д×Ш×В): 250 мм × 250 мм × 100 мм. Вакуумная система печи должна обеспечивать получение вакуума не хуже 2·10-6 мм рт. ст., состоять из безмасляного форвакуумного и турбомолекулярного насосов необходимой производительности. Вакуумная печь должна стабильно и длительно работать при температуре до 1900 °С, при этом максимальная температура печи должна составлять не менее 2000 °С. Скорость нагрева печи должна быть регулируемой от 0,1 до 10 °С/мин. Комплект поставки вакуумной печи должен включать в себя монтаж, пуско-наладку, а также все комплектующие для подключения оборудования к имеющимся системам электроснабжения и водоохлаждения.

В случае Вашей заинтересованности в поставке Вакуумной печи техническое задание (приложение 1) может быть уточнено. При этом, просим Вас выслать технико-коммерческое предложение на Вакуумную печь с запрашиваемыми техническими характеристиками. Представленная информация также должна содержать:

- сведения о сроках поставки Оборудования (выполнения работ, оказания услуг): Обращаю Ваше внимание, что поставка Оборудования (выполнение работ, оказание услуг) должна быть произведена до 20.12.2026 г.

- реквизиты организации (ИНН, ОГРН/ОРГНИП, юридический адрес, ФИО руководителя);

- контактные данные для обратной связи (адрес электронной почты и телефон организации, ФИО контактного лица).

Коммерческое предложение просим представить на бланке организации (при наличии) за подписью уполномоченного лица на электронную почту: com.offers@ncfu.ru

Обращаем Ваше внимание, что из ответа должны однозначно определяться цена договора на условиях, указанных в запросе, расчет такой цены, цена единицы.

Просим Вас указывать в коммерческом предложении код ОКПД2 на каждую позицию.

При поставке товаров просим также указывать страну происхождения товаров и прикладывать выписку из реестра российской промышленной продукции на каждую поставляемую позицию (при наличии).

Просим Вас указывать в коммерческом предложении номер запроса о предоставлении ценовой информации.

Реквизиты:

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет». Юридический/Почтовый адрес: 355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1. Банковские реквизиты: ИНН/КПП - 2635014955/263401001. Получатель - УФК по Нижегородской области (ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» л/счет 711Ш5881001) Наименование Банка: ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г Нижний Новгород. Р/счет 03215643000000013200. К/счет 40102810745370000024. БИК 012202102. ОГРН -1022601961580

Приложение 1 к Запросу

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование и требуемые значения технических характеристик Вакуумной печи:

| № | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимальная температура, °С | 2000 °С |
| 2 | Рабочая температура, °С | 1850 |
| 3 | Полезные размеры рабочего пространства зоны нагрева не менее (Д×Ш×В), мм | 250 × 250 × 100 |
| 4 | Регулируемая скорость нагрева/охлаждения, °С/мин | От 0,1 до 15 |
| 5 | Точность поддержания температуры (при изотермической выдержке на рабочей температуре), °С | ±1 |
| 6 | Распределение температуры по рабочему пространству зоны нагрева, °С | ±5 |
| 7 | Рабочая среда | Вакуум |
| 8 | Типы вакуумных насосов | безмаслянные |
| 9 | Материал теплоизоляции | молибден с полированной поверхностью |
| 10 | Материал нагревателей | вольфрам |
| 11 | Материал корпуса и крышек нагревательной камеры | Нержавеющая сталь |
| 12 | Предельное остаточное давление без загрузки при рабочей температуре в камере мм. рт. ст. | Не выше 2·10-6 |
| 13 | Количество термопар для контроля температуры, шт | 2 |

Требования к системе управления и программному обеспечению Вакуумной печи:

Программное обеспечение Оборудования должно обеспечивать выполнение требований назначения:

- возможность наблюдения на дисплее установки (по мнемосхеме) за сообщениями об ошибках, параметрами процесса (заданными и реальными);

- все блокировки (кроме блокировок безопасности) должны быть программируемыми; то есть должна быть возможность устанавливать необходимые допуски на параметры для каждого интервала процесса; в случае выхода параметра за установленные границы процесс должен прерываться, на экране дисплея высвечиваться ошибка;

- дифференцированный доступ ко всем параметрам и состоянию системы, обеспеченный системой паролей;

- возможность прерывания и продолжения процесса, перехода на следующий шаг процесса и т.п;

- возможность сохранения истории процессов (параметры процессов и ошибки), которая должна записываться и быть доступна в любое время.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1875 на Заказчика распространяется запрет и ограничение на приобретение товара (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) иностранного производства, в связи с этим в преимуществе приобретение товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг). В связи с чем просим указывать номер реестровой записи товара, для подтверждения страны происхождения товара.